Architekturbüro Mustermann

Musterstrasse 1

00000 Musterhausen

Leistungsbeschreibung Piano

Bauvorhaben:						_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Angebotsabgabe bis:			____________________________________

Abgabeort:							____________________________________

Baubeginn:							____________________________________

Angebotssumme:					_________€

Mehrwertsteuer:					_________€

Summe brutto:						_________€

____________________________											________________________

Ort, Datum																				Ort, Datum

------------------------------------------											------------------------------------

Stempel, Unterschrift Bieter													Stempel, Unterschrift Prüfer

Als Bestandteile des Vertrages gelten:

1)	Das nachstehende Leistungsverzeichnis

2)	VOB in allen Teilen, wie nachstehend

VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen DIN 1961

VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen

DIN 18338  Dachdeckerarbeiten

DIN 18334  Zimmerarbeiten

DIN 18339  Klempnerarbeiten

3) 	Die technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie Unfallverhütungsvorschriften

4)	Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten DIN-Normen

5)	Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks

6)	Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks

7)		Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung

8)		Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, 	dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

9)	Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben hat er mit	einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

10)	Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse zu belegen

11) Die von Meyer-Holsen gewährte 40 jährige Vollgarantie ist mit der Schlußrechnung durch

Vorlage der Garantieurkunde zu bestätigen.

12)	Besondere, nachfolgende Vertragsbedingungen:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Bauvorhaben:

Dachform:						______________________________

Dachneigung:					______________________________

Dachfläche in qm:				______________________________

Titel 1 Dacheindeckung Piano

| 1.1 | 1,000 | m² | Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach- ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Piano Ausführung: Standard Oberfläche: Engobe Farbe: platingrau | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | 1,000 | m² | Kleinfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach- ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Piano Ausführung: Standard Oberfläche: Engobe Farbe: platingrau | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | 1,000 | m² | Gaubenfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach- ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Piano Ausführung: Standard Oberfläche: Engobe Farbe: platingrau | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | 1,000 | m | Pultziegel als oberer Abschluß der Dacheindeckung liefern und verlegen, einschl. vorschriftsmäßiger Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: 70° | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.5 | 1,000 | m | Ortgangkante links durchgehend mit ganzen und halben Ortgangziegeln im Verband eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.6 | 1,000 | m | Ortgangkante links durchgehend mit Ortgangziegel ohne Verband eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung.. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.7 | 1,000 | m | Ortgangkante rechts durchgehend mit ganzen und halben Ortgangziegel im Verband eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.8 | 1,000 | m | Ortgangkante rechts durchgehend mit Ortgangziegel ohne Verband eindecken, einschließlich fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.9 | 1,000 | m | Trockenfirst mit First Piano incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.10 | 1,000 | m | First mit First Piano als Mörtelfirst eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. Die Ausführung erfolgt entsprechend den Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Abschnitt 4.3.3, einschl. zus. mechanischer Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.11 | 1,000 | m | Trockengrat mit First Piano incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.12 | 1,000 | m | Grat mit First Piano als Mörtelgrat eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. Die Ausführung erfolgt entsprechend den Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Abschnitt 4.3.3, einschl. zus. mechanischer Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.13 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an Wandanschlüssen links. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.14 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an Wandanschlüssen rechts. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.15 | 1,000 | m | Flächenziegel beischneiden an first- seitigen Wandanschlüssen, als Zulage zur Dachfläche. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.16 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an schrägen Wandanschlüssen links. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.17 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an schrägen Wandanschlüssen rechts. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.18 | 2,000 | m | Flächenziegel an steigend verlaufende Dachbrüche beiarbeiten. Als Zulage zur Dachfläche. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.19 | 2,000 | m | Flächenziegel an steigender/schräg- laufender Traufe zuschneiden, einschl. versiegeln der Schnittkanten mit Kaltengobe. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.20 | 4,000 | m | Flächenziegel an schräg laufendem Ortgang zuschneiden, einschl. versiegeln der Schnittkanten mit Kaltengobe. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.21 | 2,000 | m | Flächenziegel an steigendem/schräg- laufenden Pultfirst zuschneiden und fachgerecht befestigen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.22 | 2,000 | m | Flächenziegel an Wandkehle anarbeiten, einschl. versiegeln der Schnittkanten mit Kaltengobe. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.23 | 1,000 | stk | First-Gratanfang in der Ausführung Standard zu Firsttyp Piano, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.24 | 1,000 | stk | Firstender in der Ausführung Standard zu Firsttyp Piano, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.25 | 1,000 | stk | Sonderanfertigung First-Kreuz, passend zum First, liefern und montieren. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.26 | 1,000 | stk | Sonderanfertigung T-Stück, passend zum First, liefern und montieren. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.27 | 1,000 | stk | Sonderanfertigung First-Knickziegel, passend zum First, liefern und montieren. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.28 | 1,000 | stk | Kehlanfangspunkt herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Material. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.29 | 1,000 | stk | Herstellen einer Walmkappe aus Mörtelbatzen oder anformbaren Metall- blechen bzw. Walzblei. Die First- bzw. Gratziegel sind mittels Gehrungsschnitten so aneinander anzu- passen, dass diese als vollfläcjige Unterlage für die Metallabdeckung geeignet ist. Auf eine windsichere Befestigung der Walmkappe und der geschnittenen First-/ Gratziegel ist zu achten. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.30 | 1,000 | stk | Zeltdachspitze als Sonderanfertigung passend zu den Firstziegeln liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.31 | 1,000 | stk | Turmspitze als Sonderanfertigung passend zu den Firstziegeln liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.32 | 1,000 | stk | Pultortgangziegel links liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _____ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.33 | 1,000 | stk | Pultortgangziegel rechts liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _____ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.34 | 1,000 | stk | Herstellen einer Walmkappe aus Mörtelbatzen oder anformbaren Metall- blechen bzw. Walzblei. Die First- bzw. Gratziegel sind mittels Gehrungsschnitten so aneinander anzu- passen, dass diese als vollfläcjige Unterlage für die Metallabdeckung geeignet ist. Auf eine windsichere Befestigung der Walmkappe und der geschnittenen First-/ Gratziegel ist zu achten. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.35 | 1,000 | stk | Der Kehlsattel ist durch anarbeiten der beiden oberen Kehlblechenden als zweiseitiger Kehlanschluss (Kehlsattel) auszuführen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.36 | 1,000 | stk | Anschluss von Kehl-Kehl Übergängen als überdeckender Kehlanschluss (bei Richt- ungswechseln der Kehle) durch anformen der Überdeckungsbereiche beider Kehl- bleche. Bei besonderer Beanspruchung durch wechselndes Gefälle oder untersch- iedliche Neigungen sind die Bleche zu verlöten. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.37 | 1,000 | stk | Anschluss des Kehlauslauf an die Dach- deckung durch anformen an die Profilier- ung des Deckmaterials. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.38 | 1,000 | stk | Antennenziegel passend zu den Flächen- ziegeln liefern und einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß des Antennenmastes ist zu achten. Neigungswinkel: _____ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.39 | 1,000 | stk | Sanitär-/Dunstrohrziegel mit Wetterkappe passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. DN 125/100 | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.40 | 1,000 | stk | Sanitär-/Dunstrohrziegel DN 150 passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Haube für Dunstrohr DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Neigungswinkel: _____ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.41 | 1,000 | stk | Thermendurchgang passend zu den Flächenziegeln inkl. Manschette liefern und fachgerecht montieren. Auf einen regensicheren und luftdichten Anschluß des Abgasrohres ist zu achten. Neigungswinkel: _____ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seite 8 von 8