Architekturbüro Mustermann

Musterstrasse 1

00000 Musterhausen

Leistungsbeschreibung Vario Hohlfalzziegel

Bauvorhaben:						_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Angebotsabgabe bis:			____________________________________

Abgabeort:							____________________________________

Baubeginn:							____________________________________

Angebotssumme:					_________€

Mehrwertsteuer:					_________€

Summe brutto:						_________€

____________________________											________________________

Ort, Datum																				Ort, Datum

------------------------------------------											------------------------------------

Stempel, Unterschrift Bieter													Stempel, Unterschrift Prüfer

Als Bestandteile des Vertrages gelten:

1)	Das nachstehende Leistungsverzeichnis

2)	VOB in allen Teilen, wie nachstehend

VOB Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen DIN 1961

VOB Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen

DIN 18338  Dachdeckerarbeiten

DIN 18334  Zimmerarbeiten

DIN 18339  Klempnerarbeiten

3) 	Die technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie Unfallverhütungsvorschriften

4)	Die neuesten Fassungen aller im Vertrag genannten DIN-Normen

5)	Die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks

6)	Die Fachregeln des deutschen Zimmerhandwerks

7)		Die Vorschriften der jeweiligen Herstellerwerke in der jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Fassung

8)		Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, 	dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

9)	Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben hat er mit	einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.

10)	Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse zu belegen

11) Die von Meyer-Holsen gewährte 40 jährige Vollgarantie ist mit der Schlußrechnung durch

Vorlage der Garantieurkunde zu bestätigen.

12)	Besondere, nachfolgende Vertragsbedingungen:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Bauvorhaben:

Dachform:						______________________________

Dachneigung:					______________________________

Dachfläche in qm:				______________________________

Titel 1 Dacheindeckung Vario-Hohlfalzziegel

| 1.1 | 1,000 | m² | Dachfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach- ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Vario-Hohlfalzziegel Ausführung: Standard Oberfläche: Naturrot Farbe: naturrot Lochung: mit vorbereitetem Nagelloch | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | 1,000 | m² | Kleinfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach- ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Vario-Hohlfalzziegel Ausführung: Standard Oberfläche: Naturrot Farbe: naturrot Lochung: mit vorbereitetem Nagelloch | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3 | 1,000 | m² | Gaubenfläche mit Meyer-Holsen-Dachziegel nach DIN EN 1304 auf vorh. Tragelattung eindecken, einschl. Lieferung. Die Verlegung erfolgt nach den "Fachregeln für Dachdeckungen mit Dach- ziegeln und Dachsteinen", herausgegeben vom ZVDH, nach der jeweils gültigen Fassung, und den Herstellerrichtlinien. Ziegelmodell: Vario-Hohlfalzziegel Ausführung: Standard Oberfläche: Naturrot Farbe: naturrot Lochung: mit vorbereitetem Nagelloch | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.4 | 1,000 | m | Traufziegel, passend zu den Flächen- ziegel, liefern und eindecken. Als Zulage zur Flächeneindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.5 | 1,000 | m | Pultziegel als oberer Abschluß der Dacheindeckung liefern und verlegen, einschl. vorschriftsmäßiger Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: ______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.6 | 1,000 | m | Ortgangkante links durchgehend mit Ortgangziegel eindecken, einschließ- lich fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.7 | 1,000 | m | Ortgangkante links durchgehend mit Ortgangziegel eindecken, einschließ- lich fachgerechter Befestigung. Weiterhin wird der Ortgang seitlich mit Ortgangplatten _________ verkleidet. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.8 | 1,000 | m | Ortgangkante links durchgehend mit Doppelwulstziegel eindecken, ein- schließlich fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.9 | 1,000 | m | Ortgangkante rechts durchgehend mit Ortgangziegel eindecken, einschließ- lich fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.10 | 1,000 | m | Ortgangkante rechts durchgehend mit Ortgangziegel eindecken, einschließ- lich fachgerechter Befestigung. Weiterhin wird der Ortgang seitlich mit Ortgangplatten Format $Format Ortgangplatte verkleidet. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.11 | 1,000 | m | Ortgangkante rechts durchgehend mit Flächenziegel eindecken, einschließ- lich fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.12 | 1,000 | m | Trockenfirst mit First groß incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.13 | 1,000 | m | Trockenfirst mit First groß incl. Firstlattung und Klammern auf die Firstanschlußziegel eindecken. Auf ausreichende Lüftung der Ebene unterhalb der Dachdeckung ist zu achten. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.14 | 1,000 | m | First mit First groß als Mörtelfirst eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. Die Ausführung erfolgt entsprechend den Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Abschnitt 4.3.3, einschl. zus. mechanischer Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.15 | 1,000 | m | Trockengrat mit First groß incl. Firstlattung, Klammern und Firstlüftungselementen, eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.16 | 1,000 | m | Grat mit First groß als Mörtelgrat eindecken. Durch geeignete Lüftungselemente ist die Lüftung der Ebene unterhalb der Dach- deckung sicherzustellen. Die Ausführung erfolgt entsprechend den Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Abschnitt 4.3.3, einschl. zus. mechanischer Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.17 | 1,000 | m | Knickdachziegel, positiv, passend zu den Flächenziegel liefern und im Bereich von Mansardknicken etc. verlegen. Winkel von __________ Grad Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.18 | 1,000 | m | Knickdachziegel, negativ, passend zu den Flächenziegel liefern und im Bereich von Dachbrüchen etc. verlegen. Winkel von ________ Grad. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.19 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an Wandanschlüssen links. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.20 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an Wandanschlüssen rechts. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.21 | 1,000 | m | Flächenziegel beischneiden an first- seitigen Wandanschlüssen, als Zulage zur Dachfläche. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.22 | 1,000 | m | Wandanschluss bis an die aufgehende Wand (z.B. Erker-, Gaubenfront usw.) mit Wandanschlussziegeln andecken. Als Zulage zur Dachfläche. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.23 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an schrägen Wandanschlüssen links. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.24 | 1,000 | m | Flächenziegel einseitig beischneiden an schrägen Wandanschlüssen rechts. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.25 | 2,000 | m | Flächenziegel an steigend verlaufende Dachbrüche beiarbeiten. Als Zulage zur Dachfläche. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.26 | 2,000 | m | Flächenziegel an steigender/schräg- laufender Traufe zuschneiden, einschl. versiegeln der Schnittkanten mit Kaltengobe. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.27 | 4,000 | m | Flächenziegel an schräg laufendem Ortgang zuschneiden, einschl. versiegeln der Schnittkanten mit Kaltengobe. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.28 | 2,000 | m | Flächenziegel an steigendem/schräg- laufenden Pultfirst zuschneiden und fachgerecht befestigen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.29 | 2,000 | m | Flächenziegel an Wandkehle anarbeiten, einschl. versiegeln der Schnittkanten mit Kaltengobe. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.30 | 1,000 | stk | Knickdachziegel-Ortgang links negativ liefern und im Bereich von Dachbrüchen verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.31 | 1,000 | stk | Knickdoppelwulstziegel negativ als Ortgangabschluss links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.32 | 1,000 | stk | Knickdachziegel-Ortgang rechts negativ liefern und im Bereich von Dachbrüchen verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.33 | 1,000 | stk | Knickdachziegel negativ als Ortgang- abschluss rechts, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.34 | 1,000 | stk | Dachbruchausbildung Seitenanschluss links passend zur Eindeckung herstellen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.35 | 1,000 | m | Dachbruchausbildung Seitenanschluss rechts passend zur Eindeckung herstellen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.36 | 1,000 | stk | First-Gratanfang in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.37 | 1,000 | stk | Firstender in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.38 | 1,000 | stk | Sonderanfertigung First-Kreuz, passend zum First, liefern und montieren. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.39 | 1,000 | stk | Sonderanfertigung T-Stück, passend zum First, liefern und montieren. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.40 | 1,000 | stk | Firstanschluß Ortgang links liefern und verlegen, einschl. fachgerecht befestigen. Auführung mit $Ausführung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.41 | 1,000 | stk | Firstanschluß Ortgang links mit Firstanschlußdoppelwulstziegel ausführen und fachgerecht befestigen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.42 | 1,000 | stk | Firstanschluß Ortgang rechts liefern und verlegen, einschl. fachgerecht befestigen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.43 | 1,000 | stk | Sonderanfertigung First-Knickziegel, passend zum First, liefern und montieren. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.44 | 1,000 | stk | Kehlanfangspunkt herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten und Material. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.45 | 1,000 | stk | Walmanfang passend zu den Firstziegeln, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.46 | 1,000 | stk | First-Gratanfang in der Ausführung Standard zu Firsttyp groß, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.47 | 1,000 | stk | Gratanfang mit Walmanfänger ausführen, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.48 | 1,000 | stk | Zeltdachspitze als Sonderanfertigung passend zu den Firstziegeln liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.49 | 1,000 | stk | Turmspitze als Sonderanfertigung passend zu den Firstziegeln liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.50 | 1,000 | stk | Knickdachziegel-Ortgang links positiv liefern und im Bereich von Mansard- knicken verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.51 | 1,000 | stk | Knickdoppelwulstziegel positiv als Ortgangabschluss links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.52 | 1,000 | stk | Knickdachziegel-Ortgang rechts positiv liefern und im Bereich von Mansard- knicken verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.53 | 1,000 | stk | Knickdachziegel positiv als Ortgangab- schluss rechts, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.54 | 1,000 | stk | Pultortgangziegel links liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.55 | 1,000 | stk | Pultdoppelwulstziegel als Ortgangab- schluss links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.56 | 1,000 | stk | Pultortgangziegel rechts liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.57 | 1,000 | stk | Pultziegel als Ortgangabschluß der Dach- eindeckung liefern und verlegen, einschl. vorschriftsmäßiger Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. Neigungswinkel: _______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.58 | 1,000 | stk | Traufortgangziegel links liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.59 | 1,000 | stk | Traufdoppelwulstziegel als Ortgangab- schluss links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.60 | 1,000 | stk | Traufortgangziegel rechts liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.61 | 1,000 | stk | Traufziegel als Ortgangabschluß der Dacheindeckung liefern und verlegen, einschl. vorschriftsmäßiger Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.62 | 1,000 | stk | Wandanschlußortgangziegel links liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.63 | 1,000 | stk | Wandanschlußdoppelwulstziegel als Ortgangabschluß links, liefern und verlegen, einschl. fachgerechter Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.64 | 1,000 | stk | Wandanschlußortgangziegel rechts liefern und verlegen, inkl. fachgerechter Befestigung. Ausführung mit Lappen innenliegend. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.65 | 1,000 | stk | Wandanschlußziegel als Ortgangabschluß der Dacheindeckung liefern und verlegen, einschl. vorschriftsmäßiger Befestigung. Als Zulage zur Dacheindeckung. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.66 | 1,000 | stk | Walmkappe universal, für groß liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung. DN 25° - 45° Als Zulage zur Firsteindeckung | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.67 | 1,000 | stk | Walmkappe als Maßanfertigung,liefern und montieren, einschl. fachgerechter Befestigung. DN ________ Grad Als Zulage zur Firsteindeckung | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.68 | 1,000 | stk | Der Kehlsattel ist durch anarbeiten der beiden oberen Kehlblechenden als zweiseitiger Kehlanschluss (Kehlsattel) auszuführen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.69 | 1,000 | stk | Anschluss von Kehl-Kehl Übergängen als überdeckender Kehlanschluss (bei Richt- ungswechseln der Kehle) durch Anformen der Überdeckungsbereiche beider Kehl- bleche. Bei besonderer Beanspruchung durch wechselndes Gefälle oder unter- schiedliche Neigungen sind die Bleche zu verlöten. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.70 | 1,000 | stk | Anschluss des Kehlauslauf an die Dach- deckung durch Anformen an die Profilier- ung des Deckmaterials. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.71 | 1,000 | stk | Lüfterziegel, passend zu den Flächen- ziegeln liefern und an den zu belüftenden Stellen, wie Grat, First, Dachlächenfenstern, etc. einbauen. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.72 | 1,000 | stk | Antennenziegel passend zu den Flächen- ziegeln liefern und einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß des Antennenmastes ist zu achten. Neigungswinkel: ________ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.73 | 1,000 | m | Solardurchgangsziegel passend zu den Flächenziegeln liefern und nach Angabe einbauen. Auf einen luft- und regendichten Anschluß der Leitungsdurchführungen ist zu achten. | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.74 | 1,000 | stk | Sanitär-/Dunstrohrziegel mit Wetterkappe passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. DN 125/100 | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.75 | 1,000 | stk | Sanitär-/Dunstrohrziegel DN 150 passend zu den Flächenziegeln inkl. Flexschlauch und Haube für Dunstrohr DN 150 liefern und fachgerecht einbauen, einschl. regensicherem und luftdichten Anschluß an die Unterspann- bzw. Schalungsbahn. Neigungswinkel: ______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.76 | 1,000 | stk | Thermendurchgang passend zu den Flächenziegeln inkl. Manschette liefern und fachgerecht montieren. Auf einen regensicheren und luftdichten Anschluß des Abgasrohres ist zu achten. Neigungswinkel: ______ | _______ | _______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seite 12 von 12